旧策略：

开启：满充时若支路压差大于160mV，则将每个电芯电压与所在支路平均电压进行比较，若电压大于支路平均电压+20mV，则记录其位置，再次上电后开启均衡。

关闭：根据上电时间和电流判断当前处于静置/伪静置/非静置状态，将每个电芯与其所在主路最小电压作比较，当电压差小于相关阈值时则关闭这个电芯的均衡。

非静置：30mV；伪静置：6mV；静置：10mV

新策略：

满充持续均衡：满充时若支路压差大于150mV，则将每个电芯电压与所在支路最小电压进行比较，若电压大于支路最小电压+20mV，则记录其位置，同时根据均衡电流（100mA）、均衡占空比（80%）和单电芯容量（标定值*SOH）计算单电芯均衡0.5%SOC所需的时间并存储，再次上电后开启均衡，并计算剩余均衡时间，当均衡时间归零时关闭均衡。

动态均衡：行车/充电时，将每个电芯与其所在支路最小电压作比较，当电压差大于相关阈值时则关闭这个电芯的均衡，小于相关阈值时则关闭这个电芯的均衡。阈值与支路电芯温差相关。行车时，动态均衡不影响持续均衡的开启和关闭。

| 温差 模式 | 0℃ | 5℃ | 10℃ | 15℃ | 20℃ | 30℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行车 | 25mV | 30mV | 35mV | 40mV | 45mV | 50mV |
| 充电 | 20mV | 25mV | 30mV | 35mV | 40mV | 45mV |