一、背景技术

锂离子电池广泛用于新能源汽车、储能电站、便携式电子设备、无人系统和航空航天系统。电池在反复充放电过程中会发生活性材料损失、锂离子库存损失、界面膜增长、极化增强、内阻升高和可用容量下降等不可逆老化。老化速度受电池材料、制造差异、充放电倍率、温度和使用工况共同影响，同一型号电池也可能表现出不同的退化轨迹。

因此，在有限的早期循环观测条件下准确预测电池剩余使用寿命，对于制定维护计划、进行寿命分级、筛查异常电池和保障系统安全具有重要意义。剩余使用寿命（Remaining Useful Life，RUL）表示从当前观测时刻起至电池达到预设寿命终止条件之前仍可完成的充放电循环数。设达到寿命终止条件的循环位置为CEOL，当前观测循环位置为Cnow，则：

剩余使用寿命由寿命终止循环位置与当前观测循环位置之差确定，其定义如公式（1）所示：

RUL=CEOL−Cnow（1）

其中，RUL表示从当前观测循环至寿命终止条件还可完成的循环数；CEOL表示达到寿命终止条件的循环位置；Cnow表示当前观测窗口的起始循环位置，三者采用同一循环索引基准。

2、常见算法

2.1非深度学习算法

在已有研究和工程实践中，常用的非深度学习方法包括Ridge岭回归、PCR主成分回归和PLSR偏最小二乘回归。Ridge通过L2正则化抑制参数过大，适合在样本较少、特征相关性较强时建立稳定的线性回归关系；但其线性映射通常需要先把循环曲线压缩为固定长度特征，难以描述局部平台移动、斜率变化等非线性退化征兆。PCR先按特征方差进行主成分降维，再用主成分回归RUL，能够缓解高维特征共线性，但方差大的方向不一定是寿命敏感方向，低方差但具有关键退化信息的局部变化可能在降维时被丢弃。PLSR通过最大化特征与寿命标签的协方差选择潜变量，较PCR更关注监督信息，但其潜变量和回归关系仍通常是固定的线性变换，难以同时表达非平稳局部模式、完整变量轨迹以及变量之间的高阶耦合。

2.2深度学习算法

常用的深度学习方法包括CNN卷积神经网络、LSTM长短期记忆网络和MLP多层感知机。CNN能够通过卷积核提取局部邻域模式，但卷积感受野、步长和池化规则在训练后固定，不能根据不同电池或退化阶段动态选择寿命敏感片段；当局部征兆分布在较长循环窗口中时，连续下采样还可能削弱其位置和幅值信息。LSTM通过递归隐状态表达循环序列的时间依赖，但长窗口中的局部突变可能在多次状态更新后被稀释，且多变量之间的关系被混合在时间递归过程中，难以形成清晰的变量级交互表示。MLP具有较强的非线性拟合能力，但若将多循环曲线直接展平为向量，循环顺序、局部邻接关系和各变量的轨迹语义会被弱化；其常用的固定拼接或固定池化也不能随样本变化调整不同片段和变量的贡献。

3、相关文献

专利《基于融合特征的锂离子电池剩余使用寿命预测方法》公开了一种基于人工健康因子和循环网络的方案：从恒流充电时间、恒压充电时间及充电曲线中派生健康因子，经异常值处理、Savitzky-Golay平滑、Pearson相关性分析和序列前向搜索筛选特征，再利用BiGRU和鱼鹰优化算法进行寿命预测。该方案能够利用经验特征描述总体退化趋势，但其主要输入是预先汇总的标量健康因子，原始循环曲线中的局部平台变化和短时突变难以直接保留；BiGRU沿时间递归建模，也没有将每个变量的完整轨迹与变量间耦合放入同一可对齐表示；鱼鹰优化用于参数寻优，不能替代针对每个电池样本的片段级和变量级特征选择。

专利《一种基于集成Transformer模型的锂离子电池寿命预测方法》公开了一种多模块集成方案：将领域手工特征、CNN提取的特征以及带去噪自动编码器的Transformer特征进行拼接，并结合余弦退火、随机权重平均和分位数回归实现点预测及区间预测。该方案扩展了特征来源并考虑了预测不确定性，但不同模型产生的特征通常在模型输出层进行固定拼接或加权，未显式构造由同一潜在变量序列产生的局部片段表示和完整变量轨迹表示；同时没有针对当前电池样本计算片段级和变量级Softmax权重，因而仍可能把冗余片段、弱相关变量和测量噪声一并传递至寿命回归。

4. 现有技术存在的问题

1. 局部退化征兆在长序列中被稀释。 容量差分、放电平台移动和电压斜率变化等寿命征兆可能只出现在若干相邻循环，直接对完整早期序列进行一次性压缩，或依赖固定卷积、递归状态进行汇总，会使这些局部变化被平稳循环淹没。

2. 长期变量轨迹与跨变量耦合难以同时表达。 电压、容量、电流、温度和内阻等退化变量既具有各自的完整循环演化趋势，又存在协同变化；仅沿循环时间轴建模、仅使用独立统计特征或仅在模型输出层拼接，难以形成统一、可比较并可建立交互关系的变量表示。

3. 固定融合无法按样本选择寿命敏感信息。 不同电池和退化阶段的有效片段、有效变量并不相同，直接相加、平均、固定拼接或使用与样本无关的模型权重，会把冗余和噪声信息一并送入回归，导致模型对个体差异和工况变化适应不足。

二、创新方案

摘要：

本发明公开了一种基于双支路自适应特征融合变换器DAFF-Former的锂离子电池剩余使用寿命预测方法，属于锂离子电池状态评估与寿命预测技术领域。该方法首先获取锂离子电池早期充放电循环数据，对放电阶段的电压、容量及其他运行特征进行有效采样筛选、统一电压位置插值、参考循环差分和鲁棒异常处理，并根据寿命终止容量条件生成剩余使用寿命标签；随后将多通道循环特征整理为循环序列，通过共享线性投影映射至潜在变量空间，并沿循环维度执行样本级归一化。对归一化后的潜在变量序列分别构建局部循环片段支路和完整循环轨迹支路：局部循环片段支路通过滑动切片、片段嵌入、位置编码和片段变换器提取局部退化特征，并利用片段级自适应权重进行聚合；完整循环轨迹支路保留每个潜在变量在整个早期观测窗口内的循环轨迹，通过轨迹嵌入提取长期退化趋势。将两个支路中具有相同潜在变量索引的特征进行对齐、拼接和非线性融合，再通过变量关系变换器建立潜在变量之间的耦合关系，并利用变量级自适应权重聚合寿命敏感信息，最终经RUL回归头输出剩余使用寿命预测结果。本发明能够同时表征局部退化征兆、长期退化趋势及跨变量耦合关系，并根据不同电池样本和退化阶段自适应选择有效特征，从而提高早期观测条件下锂离子电池剩余使用寿命预测的准确性、稳定性和适应性。

1.发明目的

本发明提供一种基于双支路自适应特征融合变换器DAFF-Former的锂离子电池剩余使用寿命预测方法。该方法针对局部退化征兆在长序列中被稀释、长期变量轨迹与跨变量耦合难以同时表达、固定融合无法按样本选择寿命敏感信息三个问题，建立从循环数据构造、潜在变量表示、双支路编码到自适应回归的完整技术链路。

2.总体技术构思

所述方法将早期循环观测数据组织为循环序列，并通过共享映射形成潜在变量循环序列。该序列同时输入两个互补支路：

1、局部循环片段支路沿循环轴提取多个局部片段，通过片段变换器编码片段间依赖并依据当前样本计算片段权重；

2、完整变量循环轨迹支路保留每个潜在变量在整个观测窗口内的轨迹，通过轨迹嵌入保留长期趋势。

两支路按潜在变量索引对齐后进行通道拼接和非线性融合，融合结果沿变量维输入变量关系变换器，以建立跨变量耦合关系，再通过变量级权重聚合并回归输出RUL。片段级权重和变量级权重均由对应编码结果计算，权重归一化范围分别限定在同一潜在变量的片段集合和同一样本的变量集合内。

3.方法流程总览

S1：获取电池早期循环运行数据，统一循环曲线的长度和采样位置，构造退化特征并生成RUL标签。

S2：整理输入张量，将每个循环的原始特征映射到共享潜在变量空间，得到潜在变量循环序列。

S3：针对每个样本沿循环维计算统计量并进行归一化，减小电池个体基线和量程差异。

S4：沿每个潜在变量的循环轨迹切分局部片段，经片段嵌入、位置编码、片段变换器和片段级Softmax得到局部表示。

S5：将每个潜在变量的完整早期循环轨迹作为变量标记，经轨迹嵌入得到长期轨迹表示。

S6：按变量索引融合两支路表示，进行变量关系编码、变量级Softmax聚合和RUL回归；训练时以预测误差更新参数，推理时输出预测RUL。

4.S1：数据获取、循环特征构造与标签生成

4.1数据获取

采集对象为待评估锂离子电池的充放电循环记录。每个循环可包含电压、电流、放电容量、充电容量、温度、时间、内阻以及由上述量计算得到的斜率、平台位置、积分量等派生特征。数据可来自电池管理系统、充放电测试设备、实验室循环仪或历史数据库。输入通道可以只有放电容量-电压曲线，也可以同时包含电流、温度、内阻和充电过程特征；多通道输入在进入共享投影前按照预先约定的通道顺序排列。

| 数据类别 | 典型数据内容 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 电压与容量 | 放电电压、累计放电容量 | 构造统一采样位置的循环退化曲线 |
| 电流与时间 | 充放电电流、采样时间 | 识别工作阶段并构造时间相关特征 |
| 环境与状态 | 温度、内阻、健康状态估计量 | 补充影响退化速率的状态信息 |
| 电池参数 | 额定容量、电压上下限 | 确定终止阈值和统一采样范围 |

4.2统一采样位置的循环曲线

对第t个循环筛选属于放电阶段的有效采样点，记第i个采样点的电压和累计放电容量为Vt,i和Qt,i。在预设电压区间Vmin,Vmax内建立W个等间隔电压位置，将原始采样点映射到统一位置并获得每个位置的容量值。放电判定阈值、采样点数量和电压范围均可根据采集设备及电池规格预先设定。

为消除不同循环的采样位置差异，在预设电压区间内建立等间隔电压网格，其第j个网格位置定义如公式（2）所示：

vj=Vmin+jW−1Vmax−Vmin,j=0,1,…,W−1（2）

其中，vj表示第j个统一电压位置；Vmin和Vmax分别表示预设电压区间的下限和上限；W表示每个循环统一采样位置的数量；j为网格索引，取0,1,…,W−1。对各统一位置采用相邻有效采样点之间的插值函数得到循环曲线qtvj，插值结果可按电压升降方向统一排列。为使插值有定义，至少需要两个电压位置不同的有效采样点；当有效采样点不足时，可使用预设缺省值或边界规则填充，并将缺失值或无穷值转换为有限数值，以保证不同循环具有一致长度。

将第t个循环的原始放电采样点映射到统一电压位置，并通过插值获得对应容量值，插值结果定义如公式（3）所示：

qtvj=InterpVt,i,Qt,ii,vj（3）

其中，qtvj表示第t个循环在统一电压位置vj处的放电容量；Interp表示由相邻有效采样点确定的插值算子；Vt,i和Qt,i分别表示第t个循环第i个有效采样点的电压和累计放电容量；i为有效采样点索引。

4.3基准循环差分

在早期观测窗口内选取参考循环t0，将其统一采样曲线作为参考状态。参考循环可以是窗口内预设位置，也可以根据数据质量从前若干循环中选取。对窗口内每个循环在相同电压位置进行差分，得到相对退化曲线，避免不同电池的初始容量和平台位置直接支配模型。

为表征相对于参考循环的容量退化，在相同电压网格位置计算当前循环与参考循环的差值，得到的差分特征定义如公式（4）所示：

dtvj=qtvj−qt0vj（4）

其中，dtvj表示第t个循环在统一电压位置vj处的相对退化容量；qtvj表示当前循环容量；qt0vj表示参考循环t0在相同电压位置的容量；t0为选定的参考循环索引。

4.4鲁棒质量处理

对统一曲线和差分曲线执行滑动中值处理。设待处理序列在位置i的值为xi，窗口半径为r，则局部代表值为窗口内样本的中值。

为抑制单点噪声，沿统一采样位置采用滑动窗口计算局部中值，局部中值定义如公式（5）所示：

mi=medianxi−r,…,xi,…,xi+r（5）

其中，mi表示位置i处滑动窗口内观测值的中值；xi−r,…,xi,…,xi+r表示以i为中心的窗口样本；r表示窗口半径；窗口边界处采用边界复制或等效边界规则。

定义偏差绝对值δi，并以偏差序列的尺度统计量s确定异常阈值。对于超过阈值的采样点，可采用局部代表值替换；对于NaN或Inf，采用预设有限值替换。窗口半径r和阈值系数γ为可调参数，应结合采样密度和噪声水平确定。

根据观测值与局部中值的偏差识别异常点，并以偏差序列的尺度统计量构造判别条件，相关量定义如公式（6）所示：

δi=xi−mi,s=stdδi,xi−mi>γs（6）

其中，δi表示观测值xi与局部中值mi的偏差；s表示偏差序列δ的标准差；γ表示异常判别阈值系数；当xi−mi大于γs时，将xi判定为异常点并可用mi替换。

4.5输入张量与RUL标签

设批量大小为B、输入通道数为C、早期循环窗口长度为H、每循环采样点数为W，构造输入张量Xraw。每个样本包含连续H个循环，每个循环在C个通道上具有W个统一位置的特征。

将连续早期循环的多通道特征按批量、通道、循环和循环内采样位置组织为输入张量，其维度表示如公式（7）所示：

Xraw∈ℝB×C×H×W（7）

其中，Xraw表示原始输入张量；B表示批量中样本数量；C表示输入通道数量；H表示早期循环窗口长度；W表示每个循环的统一采样位置数量；张量索引顺序为批量、通道、循环和循环内采样位置。

根据每个循环的最大放电容量Qtmax确定寿命终止位置。当容量不高于额定容量Qnom与寿命终止系数ηEOL的乘积时，将该循环记为达到寿命终止条件，其中Qnom为电池额定容量，ηEOL为预设的寿命终止容量比例。

依据最大放电容量与额定容量的比例判定寿命终止循环，寿命终止条件定义如公式（8）所示：

Qtmax≤Qnom×ηEOL（8）

其中，Qtmax表示第t个循环的最大放电容量；Qnom表示电池额定容量；ηEOL表示预设的寿命终止容量比例；当Qtmax不大于Qnom×ηEOL时，将循环t判定为寿命终止循环。

记寿命终止循环位置为CEOL，观测窗口起始循环位置为c（即当前观测循环位置Cnow=c），并统一采用同一索引基准，则该窗口的RUL标签为：

以寿命终止循环位置和观测窗口起始循环位置之差作为监督标签，RUL标签定义如公式（9）所示：

yc=CEOL−c（9）

其中，yc表示观测窗口起始循环位置为c时的真实RUL标签；CEOL表示寿命终止循环位置；c表示当前观测窗口起始循环位置；标签单位为循环数。

对于尚未在观测范围内出现寿命终止的电池，可依据完整寿命记录确定CEOL；若无法可靠确定终止位置，则将对应样本标记为无效。训练时可对标签进行单调变换和标准化，评价和部署前执行逆变换恢复为循环数，且变换参数由训练数据确定并在推理阶段保持不变。

5.S2：输入整理与共享潜在变量投影

5.1输入整理

四维输入按照批量、通道、循环和循环内采样点组织。对每一个样本的每一个循环，将C个通道的W个采样值按固定顺序排列为一个F维循环特征向量；三维输入则直接视为批量、循环和特征三维序列。该整理仅改变排列顺序，不改变采样值及其循环位置。

将每个循环的多通道采样值展开为循环特征向量，并得到循环序列矩阵，整理关系定义如公式（10）所示：

F=CW,Xb,t,:=vecXb,:,t,:raw∈ℝF,X∈ℝB×H×F（10）

其中，F表示每个循环展开后的特征维度，满足F=CW；vec表示按照固定通道顺序和采样位置顺序进行向量化；Xb,:,t,:raw表示第b个样本第t个循环的原始特征；Xb,t,:表示展开后的循环特征向量；X表示整理后的循环序列矩阵。

5.2共享潜在变量投影

对每个样本和每个循环采用同一组可学习参数，将F维循环特征映射为V个潜在变量。映射不混合不同循环位置，因此保留循环顺序；同一潜在变量索引同时供两条支路使用，保证逐变量对齐。

对每个循环特征向量施加共享线性投影，将原始特征映射至潜在变量空间，投影结果定义如公式（11）所示：

Zb,t,:=WpXb,t,:+bp,Z∈ℝB×H×V（11）

其中，Zb,t,:表示第b个样本第t个循环的V维潜在变量向量；Xb,t,:表示F维循环特征向量；Wp表示共享投影矩阵，维度为F×V；bp表示V维偏置向量；B、H和V分别表示样本数、循环数和潜在变量数。

其中Wp∈ℝF×V为共享投影矩阵，bp∈ℝV为偏置，V为潜在变量数量；投影参数在所有循环位置共享，但在训练过程中通过损失函数更新。

6.S3：样本级循环归一化

针对第b个样本的第v个潜在变量，沿H个循环位置计算样本内均值和总体标准差。下式中的t取值为1至H，b取值为1至B，v取值为1至V。

针对每个样本和潜在变量沿循环维计算均值及总体标准差，统计量定义如公式（12）所示：

μb,v=1HΣt=1HZb,t,v,σb,v=1HΣt=1HZb,t,v−μb,v2（12）

其中，μb,v表示第b个样本第v个潜在变量在H个循环位置上的均值；σb,v表示对应的总体标准差；Zb,t,v表示潜在变量值；b取1至B，v取1至V，t取1至H。

以正数ε设置分母下限，得到归一化序列。统计量仅由当前样本的观测窗口计算，因而不需要访问其他电池数据，能够减小个体基线和量程差异；ε可按照数值精度和数据量纲预先设定。

利用样本内统计量对潜在变量循环序列进行归一化，并设置分母下限以避免数值不稳定，归一化结果定义如公式（13）所示：

Zb,t,v=Zb,t,v−μb,vmaxσb,v,ε（13）

其中Zb,t,v 表示归一化后的潜在变量值；Zb,t,v表示归一化前的潜在变量值；μb,v和σb,v分别为公式（12）得到的均值和标准差；ε表示预设的正数保护项；maxσb,v,ε用于保证分母为正。

7.S4：局部循环片段支路

7.1局部片段构造

将归一化序列按潜在变量索引重新组织，使每个潜在变量对应一条长度为H的循环轨迹。沿循环轴以片段长度Lp和步长s滑动切分；末端不足一个完整片段时，按照预设边界规则补齐。为便于下式书写，片段提取部分采用零基索引。

将归一化结果按潜在变量索引重排，使每个潜在变量对应一条循环轨迹，重排关系定义如公式（14）所示：

Ub,v,t=Zb,t,v,U∈RB×V×H（14）

其中，U表示重排后的局部支路输入张量，维度为B×V×H；Ub,v,t表示第b个样本、第v个潜在变量在第t个循环位置的归一化值；该重排仅交换维度顺序，不改变数值及循环索引。

当局部片段延伸至观测窗口末端时，采用边界复制形成固定长度的补齐轨迹，补齐规则定义如公式（15）所示：

Ub,v,t=Ub,v,mint,H−1,0≤t<H+s（15）

其中，Ub,v,t表示补齐后的轨迹值；Ub,v,mint,H−1表示当t超过原始窗口末端时复制最后一个观测值；H表示原始循环窗口长度；s表示片段滑动步长；t取0至H+s−1。

根据补齐后轨迹长度、片段长度和滑动步长计算局部片段数量，其计算关系定义如公式（16）所示：

Np=H+s−Lps+1（16）

其中，Np表示每条潜在变量轨迹提取的局部片段数量；H表示早期循环长度；s表示滑动步长；Lp表示片段长度；H+s表示补齐后的轨迹长度；参数应设置为使片段起点覆盖补齐轨迹的有效范围。

沿循环轴按步长提取第p个局部片段的第l个位置，局部片段张量定义如公式（17）所示：

Pb,v,p,l=Ub,v,ps+l,p=0,…,Np−1,l=0,…,Lp−1（17）

其中，Pb,v,p,l表示第b个样本、第v个潜在变量的第p个片段中第l个位置的值；U表示补齐后的轨迹；p为片段索引，取0至Np−1；l为片段内位置索引，取0至Lp−1；s为片段起点之间的步长。

其中Np为片段数量，p为片段索引，l为片段内位置索引。为处理末端不足一个完整片段的情况，定义带横线的U在t≥H时复制最后一个观测循环，即使用Ub,v,H−1补齐到长度H+s；该补齐仅用于形成固定张量形状，不改变已有观测值。式中片段起点为ps，片段内第l个位置对应ps+l，因此末端补齐长度至少应覆盖最后一个片段所需的索引。为避免零基和一基索引混用，片段提取公式中的p、l和t均按零基索引表示。

7.2片段嵌入和位置编码

每个片段通过共享线性映射转换为dp维向量，并叠加与片段位置对应的可学习位置参数，使编码器能够区分窗口前部、中部和末端的片段。位置参数的长度与片段数量一致，并随模型参数一并训练。

对每个局部片段施加共享线性映射并叠加片段位置编码，得到片段嵌入，嵌入结果定义如公式（18）所示：

Eb,v,p,:=Pb,v,p,:Wpatch+bpatch+Eppos,:（18）

其中，Eb,v,p,:表示片段嵌入向量；Pb,v,p,:表示对应片段的Lp维向量；Wpatch表示共享片段投影矩阵；bpatch表示投影偏置；Ep,pos,:表示第p个片段的位置编码；dp表示片段嵌入维度。

其中Wpatch∈ℝLp×dp、bpatch∈ℝdp，Epos∈ℝNp×dp；当片段数量随窗口设置改变时，对应调整位置参数的长度或采用可插值的位置编码。

7.3片段变换器编码

对每一个样本-潜在变量对的Np个片段执行多头自注意力和前馈变换。注意力在片段维计算，使同一潜在变量的局部片段可以相互比较，同时不在该阶段混合不同潜在变量。

在同一潜在变量的片段序列上执行片段级变换器编码，以获得包含片段间依赖的表示，编码结果定义如公式（19）所示：

Hb,v,:,:patch=EncoderpatchEb,v,:,:∈ℝNp×dp（19）

其中，Hb,v,:,:patch表示片段变换器输出的片段编码矩阵，维度为Np×dp；Eb,v,:,:表示片段嵌入矩阵；Encoderpatch表示沿片段维执行自注意力和前馈变换的编码器；不同潜在变量之间在本阶段保持独立。

7.4片段级自适应评分和聚合

经过片段变换器编码后，对于第b个样本的第v个潜在变量，得到Np个局部片段编码结果。为使模型能够根据不同样本及其退化阶段自动判断各局部片段对RUL预测的贡献程度，首先对每个片段编码结果计算片段评分，片段评分定义如公式（20）所示：

ρb,v,p=wpTHb,v,p,:patch+bps (20)

其中，ρb,v,p表示第b个样本、第v个潜在变量的第p个局部片段的评分；wp表示片段评分权重向量，其维度与Hb,v,p,:patch的特征维度一致；Hb,v,p,:patch表示第b个样本、第v个潜在变量的第p个局部片段经过片段变换器编码后得到的特征向量；bps表示片段评分偏置；b表示样本索引，取值范围为1,2,…,B；v表示潜在变量索引，取值范围为1,2,…,V；p表示局部片段索引，取值范围为0,1,…,Np−1。wp和bps为可训练参数，并通过训练过程进行更新。

为了将不同局部片段的评分转换为可比较的相对贡献程度，在同一个样本的同一个潜在变量范围内，对全部局部片段的评分执行Softmax归一化，得到片段权重。片段权重及其归一化约束定义如公式（21）所示：

αb,v,p=expρb,v,pk=0Np−1expρb,v,k,p=0Np−1αb,v,p=1   (21)

其中，αb,v,p表示第b个样本、第v个潜在变量的第p个局部片段的自适应权重；exp表示指数函数；ρb,v,p表示公式（20）得到的片段评分；k表示用于归一化求和的片段索引；Np表示同一潜在变量对应的局部片段总数。Softmax归一化仅在同一潜在变量的局部片段集合内进行，因此不同潜在变量分别具有独立的片段权重分布。

根据片段权重对同一潜在变量的全部局部片段编码结果进行加权求和，获得局部片段聚合表示；随后通过线性映射将其转换为统一的表示维度，局部片段支路的输出定义如公式（22）所示：

hb,v,:A=p=0Np−1αb,v,pHb,v,p,:patch∈Rdp,ab,v,:=hb,v,:AWA+bA∈Rd   (22)

其中，hb,v,:A表示第b个样本、第v个潜在变量的局部片段加权聚合表示；αb,v,p表示公式（21）得到的第p个局部片段权重；Hb,v,p,:patch表示第p个局部片段经过片段变换器编码后得到的特征向量；WA表示局部表示映射矩阵，用于将局部片段加权聚合结果映射至统一特征空间；bA表示局部表示映射偏置；ab,v,:表示局部片段支路输出的统一维度特征；p表示局部片段索引，取值范围为0,1,…,Np−1；Np表示同一潜在变量对应的局部片段总数。WA和bA为可训练参数，并通过训练过程进行更新。

8.S5：完整变量循环轨迹支路

8.1完整轨迹标记

对同一归一化潜在变量不进行局部切片，而是保留其在整个早期窗口内的H个循环值，将该完整轨迹作为一个变量标记的输入。轨迹支路的标记数量为V，每个标记对应一个潜在变量。

将同一潜在变量在完整早期窗口内的归一化循环值按时间顺序组成轨迹标记，轨迹标记定义如公式（23）所示：

Tb,v,:=Zb,1:H,v=Zb,1,v,Zb,2,v,…,Zb,H,v∈RH, b=1,…,B, v=1,…,V（23）

其中，Tb,v,:表示第b个样本中第v个潜在变量对应的完整循环轨迹标记；Zb,t,v表示第b个样本在第t个循环位置上的第v个归一化潜在变量值；H表示早期循环观测窗口包含的循环数量；B表示样本数量；V表示潜在变量数量；b表示样本索引，取值范围为1,2,…,B；v表示潜在变量索引，取值范围为1,2,…,V；t表示循环位置索引，取值范围为1,2,…,H；符号1:H表示按照循环顺序选取第1个至第H个循环位置。完整轨迹标记保留同一潜在变量在整个观测窗口内的变化过程，用于表征该潜在变量的初始状态、累积退化趋势、阶段性变化和末端变化特征。

8.2轨迹嵌入

采用共享轨迹映射将每个H维变量轨迹转换为d维变量表示。由于输入分量按循环顺序排列，该映射能够感知初始水平、整体斜率、阶段性拐点和末端趋势。

对每个完整轨迹标记施加共享轨迹映射，得到保留长期退化趋势的轨迹表示，轨迹嵌入定义如公式（24）所示：

hb,v,:B=Tb,v,:Winv+binv∈ℝd（24）

其中，hb,v,:B表示完整轨迹支路的d维表示；Tb,v,:表示H维完整轨迹；Winv表示共享轨迹映射矩阵；binv表示轨迹映射偏置；映射在所有潜在变量之间共享。

其中Winv∈ℝH×d为轨迹映射矩阵，binv∈ℝd为偏置；该映射在所有潜在变量之间共享，输入轨迹的第t个分量始终对应第t个循环位置。

8.3两支路的互补关系

局部循环片段支路和完整变量循环轨迹支路均以同一归一化潜在变量序列为输入，但采用不同的时序处理方式，因此能够提取具有互补性的退化信息。

对于第b个样本的第v个潜在变量，局部循环片段支路沿循环方向将归一化序列划分为多个具有重叠关系的局部片段，并通过片段变换器和片段级自适应权重聚合，得到局部片段表示ab,v,:。该表示主要反映较短循环范围内的退化变化，例如容量平台移动、局部斜率变化、阶段性拐点以及短时突变等信息。

完整变量循环轨迹支路不对循环序列进行局部切分，而是保留第v个潜在变量在整个早期观测窗口内的完整变化轨迹，并通过轨迹映射得到完整轨迹表示hb,v,:B。该表示主要反映较长循环范围内的累积退化趋势、初始状态、整体变化斜率、阶段性演化过程和末端退化形状等信息。

两条支路的输入均来源于同一归一化潜在变量序列Zb,t,v，并且始终保留样本索引b和潜在变量索引v。因此，对于同一个样本和同一个潜在变量，局部片段表示ab,v,:与完整轨迹表示hb,v,:B具有一一对应关系。后续按照相同的潜在变量索引对两种表示进行对齐和拼接，使局部退化征兆与长期退化趋势在同一潜在变量层面进行融合，避免不同潜在变量之间发生错误匹配。

9.S6：双支路融合、变量关系编码和RUL回归

9.1逐变量融合

将两个支路的表示按潜在变量索引对齐，并在通道维拼接，形成同时包含局部模式和完整轨迹的联合表示。

将局部片段支路和完整轨迹支路在相同潜在变量索引处对齐，并沿通道维拼接，联合表示定义如公式（25）所示：

cb,v,:=ab,v,:;hb,v,:B∈ℝ2d（25）

其中，cb,v,:表示第b个样本第v个潜在变量的联合表示；ab,v,:和hb,v,:B分别表示局部片段支路与完整轨迹支路输出；联合表示维度为2d。

对联合表示依次执行层归一化、线性映射、GELU激活和随机失活，得到逐变量融合表示，融合变换定义如公式（26）所示：

fb,v,:=DropoutGELUWfLayerNormcb,v,:+bf∈ℝd（26）

其中，fb,v,:表示逐变量融合表示；LayerNorm表示层归一化；Wf和bf分别表示融合线性映射矩阵和偏置；GELU表示高斯误差线性单元激活函数；Dropout表示随机失活；输出维度为d，随机失活仅在训练阶段启用。

其中Wf∈ℝ2d×d为融合映射矩阵，bf∈ℝd为偏置；该映射对所有潜在变量和样本共享，随机失活仅在训练阶段启用。

9.2变量关系变换器

将V个融合变量标记组成变量序列，沿变量维执行多头自注意力和前馈变换，使不同潜在变量之间能够交换信息并建立跨变量耦合关系。

将全部潜在变量的融合表示组成变量序列，并沿变量维执行变量关系变换器编码，编码结果定义如公式（27）所示：

Gb,:,:=Encodervarfb,:,:∈ℝV×d,Gb,v,:=LayerNormGb,v,:（27）

其中，Gb,:,:表示变量关系变换器输出的变量编码矩阵，维度为V×d；fb,:,:表示全部潜在变量的融合表示；Encodervar表示沿变量维执行自注意力和前馈变换的编码器；LayerNorm用于对每个变量编码进行归一化。

9.3变量级自适应评分和聚合

根据变量关系编码结果计算变量评分，并在同一样本的V个潜在变量上执行Softmax，从而针对不同电池和退化阶段动态选择寿命敏感变量。

由变量关系编码结果计算每个潜在变量的样本相关评分，变量评分函数定义如公式（28）所示：

ub,v=wvarTGb,v,:+bvar    (28)

其中，ub,v表示第b个样本第v个潜在变量的评分；wvarT表示变量评分向量的转置；Gb,v,:表示变量关系编码结果；bvar表示评分偏置；评分参数在所有样本和变量之间共享。

在同一样本的全部潜在变量上对变量评分执行Softmax归一化，得到变量权重及其归一化约束，定义如公式（29）所示：

βb,v=expub,vΣk=1Vexpub,k,Σv=1Vβb,v=1（29）

其中，βb,v表示变量权重；exp表示指数函数；分母对同一样本的V个潜在变量评分求和；v和k均为变量索引；权重满足Σv=1Vβb,v=1。

利用变量权重对变量关系编码结果进行加权聚合，得到样本级融合向量，聚合结果定义如公式（30）所示：

gb=Σv=1Vβb,vGb,v,:∈Rd（30）

其中，gb表示第b个样本的样本级融合向量；βb,v为公式（29）得到的变量权重；Gb,v,:为变量关系编码结果；V表示潜在变量数量；gb的维度为d。

9.4RUL回归和训练目标

经过变量级自适应评分和聚合后，得到第b个样本的样本级融合向量gb。通过回归头将样本级融合向量映射为一个RUL预测值。所述回归头依次执行层归一化、线性映射、GELU激活、随机失活和输出线性映射，RUL回归关系定义如公式（31）所示：

yb=W2 DropoutGELUW1 LayerNormgb+b1+b2（31）

其中，yb表示第b个样本预测得到的RUL值；gb表示公式（30）得到的第b个样本级融合向量；LayerNorm表示层归一化操作；W1表示回归头第一层线性映射的权重矩阵；b1表示第一层线性映射的偏置向量；GELU表示高斯误差线性单元激活函数；Dropout表示随机失活操作，训练阶段用于降低过拟合风险，推理阶段关闭；W2表示回归头输出层的权重矩阵；b2表示输出层偏置；回归头中的W1、b1、W2和b2均为可训练参数，并通过训练过程进行更新。W1的输出维度决定回归头中间特征的维度，W2将中间特征映射为一个标量，因此yb为单个样本的RUL预测值。

训练阶段以预测RUL与真实RUL标签之间的均方误差作为优化目标，训练损失函数定义如公式（32）所示：

LMSE=1Bb=1Byb−yb2（32）

其中，LMSE表示一个训练批次的均方误差损失；B表示当前训练批次包含的样本数量；yb表示第b个样本的真实RUL标签；yb表示公式（31）得到的RUL预测值；b表示批次内样本索引，取值范围为1,2,…,B。训练过程中，通过最小化LMSE计算模型参数的梯度，并利用反向传播同步更新输入投影层、局部片段支路、完整轨迹支路、双支路融合模块、变量关系变换器、变量级自适应聚合模块和RUL回归头中的可训练参数。

10.训练、推理和评价流程

训练阶段，首先按照电池编号划分训练集和测试集，保证同一电池的不同循环窗口不会同时出现在训练集和测试集中，以避免数据泄漏。随后，仅利用训练集确定特征排列规则、归一化参数和标签变换参数，并将相同处理规则应用于测试集。对于每个训练样本，依次执行数据预处理、输入整理、共享潜在变量投影、样本级循环归一化、局部循环片段支路编码、完整变量循环轨迹支路编码、双支路融合、变量关系编码、变量级自适应聚合和RUL回归，得到预测值。以预测值与真实标签之间的均方误差作为训练目标，通过反向传播更新DAFF-Former的全部可训练参数，直至模型收敛或达到预设训练次数。

推理阶段，输入待预测电池的早期循环观测数据，并按照训练阶段确定的特征顺序、归一化参数和标签变换规则进行处理。经过DAFF-Former前向计算得到模型输出后，执行标签逆变换，将预测结果恢复为原始循环数，得到待预测电池的剩余使用寿命。

评价阶段，在测试集上将真实标签和预测结果均恢复至原始循环数空间，并计算均方根误差、平均绝对误差和平均绝对百分比误差。设评价样本总数为N，第i个评价样本的真实RUL为yi，第i个评价样本的预测RUL为yi，则均方根误差RMSE定义如公式（33）所示：

RMSE=1Ni=1Nyi−yi2  (33)

平均绝对误差MAE用于衡量预测值与真实值之间的平均绝对偏差，其定义如公式（34）所示：

MAE=1Ni=1Nyi−yi   (34)

平均绝对百分比误差MAPE用于衡量预测误差相对于真实RUL的相对大小。为避免真实RUL为零或接近零时出现除零或误差异常放大，在分母中引入正数保护项εm，其定义如公式（35）所示：

MAPE=1Ni=1Nyi−yimaxyi,εm   (35)

其中，εm表示预设的正数保护项；max表示取两个输入值中的较大值

11.具体实施方式

11.1实施例一：CALCE早期放电曲线预测

本实施例采用美国马里兰大学先进生命周期工程中心（CALCE）公开发布的锂离子电池循环寿命数据，该数据集由受控充放电循环试验获得，原始记录包括测试时间、电流、电压、循环编号及相应的充放电过程数据。通过对电流和时间进行积分，可获得各循环的充电容量和放电容量。

本实施例选取CALCE数据集中的CS2系列和CX2系列电池，共13个电池单体。CS2系列电池额定容量为1.1Ah，CX2系列电池额定容量为1.35Ah，电压范围为2.7V至4.2V。对下载的原始数据文件进行解压、合并和时间排序，并依据循环编号划分各个充放电循环；随后剔除容量异常、容量过低或数据不完整的循环，并对保留循环重新编号，形成可用于寿命预测的电池级数据。

对于每个电池，取处理后前120个有效循环作为模型输入。每个循环的放电阶段数据被转换为统一长度的放电容量-电压曲线，并进一步构造循环差分特征。本实施例按照电池单体进行训练集和测试集划分，首先按照电池编号排序，再使用随机种子42进行随机打乱，按照7:3的比例划分数据，最终得到9个电池用于训练，4个电池用于测试。训练集用于学习DAFF-Former的模型参数，测试集仅用于评价模型对未参与训练电池的寿命预测能力。

寿命终止状态按照放电容量下降至额定容量80%或以下进行确定，并根据寿命终止循环与早期观测位置之间的差值生成RUL标签。RUL不大于100个循环的样本被视为无效样本，不参与训练和测试评价。标签变换参数仅由训练集拟合，测试集使用相同参数进行变换，评价时再将预测结果恢复为原始循环数。

11.2模型参数

| 参数 | 实施例一取值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 输入通道数C | 1 | 放电容量-电压退化曲线 |
| 窗口长度H | 120 | 早期连续循环数 |
| 采样点数W | 1000 | 每循环统一电压位置数 |
| 潜在变量数V | 64 | 共享投影输出变量数 |
| 支路通道数d | 64 | 两支路及融合表示宽度 |
| 片段长度Lp | 16 | 局部片段包含的循环数 |
| 滑动步长s | 8 | 相邻片段起点间隔 |
| 片段数量Np | 15 | 末端补齐后的片段数 |
| 片段嵌入维度dp | 64 | 片段编码通道数 |
| 回归隐藏宽度dh | 64 | 回归头中间层宽度 |
| 注意力头数 | 4 | 多头自注意力头数 |
| 片段编码层数 | 2 | 局部片段变换器深度 |
| 变量编码层数 | 2 | 变量关系变换器深度 |
| 前馈层宽度 | 128 | 变换器前馈网络宽度 |
| 随机失活率 | 0.1 | 编码器和融合模块失活率 |

11.3前向张量尺寸

实施例一的批量大小为B=128。输入[B,1,120,1000]经循环特征整理为[B,120,1000]，共享投影后为[B,120,64]；按潜在变量优先组织为[B,64,120]，末端补齐并切分为[B,64,15,16]。片段嵌入后为[B,64,15,64]，片段编码和片段级加权聚合后为[B,64,64]；完整轨迹支路输出[B,64,64]。两路按变量索引拼接为[B,64,128]，融合和变量关系编码保持[B,64,64]，变量级加权聚合为[B,64]，回归头输出[B]。

11.4训练与评价

实施例一按照电池维度执行7:3随机训练测试划分，划分随机种子为42，训练随机种子为0。采用Adam优化器，批量大小为128，初始学习率为0.001，训练1000轮，每100轮在测试集上评价一次并保存测试RMSE最优模型。评价指标在逆变换后的原始循环数空间计算。

| 模型 | RMSE | MAE | MAPE |
| --- | --- | --- | --- |
| Ridge | 145.512532 | 88.899729 | 0.186232 |
| PCR | 150.903747 | 87.395630 | 0.183214 |
| PLSR | 150.903747 | 87.395630 | 0.183214 |
| CNN | 175.352280 | 142.604294 | 0.303486 |
| MLP | 214.580673 | 170.836594 | 0.363692 |
| LSTM | 150.094604 | 114.960953 | 0.246146 |
| DAFF-Former | 95.339478 | 81.463715 | 0.172534 |

从实验结果可以看出，DAFF-Former在RMSE、MAE和MAPE三个评价指标上均取得了较优结果。与Ridge方法相比，DAFF-Former的RMSE由145.512532降低至95.339478，降幅约为34.48%；MAE由88.899729降低至81.463715，降幅约为8.36%；MAPE由0.186232降低至0.172534，降幅约为7.35%。

上述结果表明，DAFF-Former能够在仅使用120个早期循环数据的情况下，同时提取局部退化片段和完整变量循环轨迹，并通过片段级和变量级自适应权重抑制无关信息，从而提升锂离子电池剩余使用寿命预测的准确性。

三、技术效果

1.针对局部退化征兆被长序列稀释

通过共享潜在变量序列上的局部片段切分、片段变换器编码和片段级Softmax聚合，所述方法能够在同一潜在变量的多个局部片段之间建立依赖，并提高平台移动、斜率变化和短时突变所在片段的贡献，减少平稳循环对局部征兆的稀释。

2.同时表达长期变量轨迹与跨变量耦合

完整变量循环轨迹支路保留每个潜在变量在整个早期窗口内的顺序信息；双支路按变量索引融合后，变量关系变换器沿变量维建立跨变量注意力关系，因此能够在同一表示中兼顾长期退化趋势和不同退化变量之间的协同变化。

3.按样本自适应选择寿命敏感信息

片段级Softmax和变量级Softmax均由当前样本的编码结果计算，不使用与样本无关的固定权重。对于不同电池或不同退化阶段，模型能够动态提高有效片段和有效变量的权重，抑制冗余及噪声信息，提高对个体差异和工况变化的适应能力。